| 关键函数 | 输入 | 算法功能 |
| --- | --- | --- |
| _candidate( psi, q4, shoulder_a, shoulder_b, shoulder_c, wrist_a, wrist_b, wrist_c, shoulder_sign, wrist_sign, q_reference, limits, ): | 臂角 q4 As Bs Cs Aw Bw Cw 肩分支 腕分支 前一帧关节角 关节限位 | 根据公式计算唯一逆解 0R3=AssinΨ+BscosΨ+Cs 4R7=AwsinΨ+BwcosΨ+Cw |
| _solve_core( target, q_prev, lengths, limits, objective_limits, origins, fixed_rotations, axes, ): | 输入： 末端位姿 前一帧关节角 连杆长度 关节限位 关节限位 原点 零位旋转矩阵 旋转轴 | - 历遍肩、肘、腕8个分支（1,-1） - 计算每个分支的臂角可行范围 - 计算每个分支的φ和φ+Δφ下的逆解q - 计算每个分支的代价函数i=17wi1θi0t+1-θit+αiΨt+1-Ψt2 - 根据代价函数计算最优臂角 - 计算最优臂角是否在臂角范围内 - 使用最优臂角计算逆解，根据逆解计算末端位姿 - 计算逆解末端位姿与原始末端位姿的误差 - 符合限位和误差判断则返回逆解q |
| _refine_raw_result( raw target q_reference params cad_limits, *, coordination_span include_interval_seeds requested_arm_angle required_branch) | 输入： 逆解结果元组 末端位姿 前一帧关节角 运动学参数 Cad关节限位 归一化限位跨度 是否从臂角区间生成候选种子 指定臂角 指定分支 | - 如果_solve_core有逆解，则添加到种子列表 - 假如include_interval_seeds为真，（1）添加上一帧关节角到种子列表； (2)则根据8个分支生成最多24个候选种子，添加到种子列表；如果_solve_core无逆解将关节限位稍微扩大，（3）生成24个候选种子，添加到种子列表；（4）将关节限位扩大到±2pi，再生成24个候选种子，添加到种子列表；（5）根据关节限位中点和前一帧关节角，生成5个候选种子。 - 假如include_interval_seeds为假，且requested_arm_angle和 required_branch均为真，则（1）添加上一帧关节角到种子列表；（2）在指定臂角附近生成3个种子。 - 历遍种子列表中的每个种子，使用_refine_cad_seed进行 CAD 真值精化。 - 根据评分规则选择最优解，优先级为位姿精度、与上一帧关节角的归一化差值、归一化差值的平方、分支是否改变 |
| _run_cad_refinement( seed, target, params, limits, requested_arm_angle,) | 种子 目标位姿 运动学参数 限位 指定臂角 | - 最多迭代次数48 - 计算加权误差向量和加权雅可比矩阵 - 判断误差是否符合标准 - 阻尼从1e-4开始尝试，每次增大10倍，一共6次，求解(J_f^T J_f + λ² I) Δq_f = J_f^T e - 根据限位判断哪个关节可以变化 - 可变化的关节，Δq_f乘以一个系数（历遍5个系数）加到变化关节上 - 如果误差变小，则减小阻尼*0.3；如果误差变大，则增大阻尼 - 最终误差符合则返回关节角。 |